用户需求书

| 类别 | 参数项 | 采购要求/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心性能参数 | 最大工作高度 | ≥ 14 m | 平台升至最高时作业人员可触及工作距离（按平均身高1.65米计算） |
| 核心性能参数 | 最大平台高度 | ≥ 12 m | 台面到地面的垂直距离（工作高度扣除护栏高度，护栏约 1.1~2m） |
| 核心性能参数 | 安全工作载荷 | ≥ 500 kg | 台面均匀分布时的最大额定载荷（含人员、工具、物料），按实际登高作业最大载重核定 |
| 核心性能参数 | 平台尺寸（长×宽） | 约 2.3m×1.1m ~ 2.7m×1.5m | 满足多人同时作业及物料、工器具摆放需求 |
| 核心性能参数 | 最大工作人数 | 2人（室内） |  |
| 核心性能参数 | 升降时间（满载） | 约 60~90 s | 平台从最低升至最高所需时间，过慢影响作业效率 |
| 动力与驱动系统 | 驱动方式 | 全自动自行走（电瓶驱动） | 无需外接电源与人工牵引，可在平台或地面遥控行走、转向、升降，一人即可操作 |
| 动力与驱动系统 | 行走速度（收拢状态） | ≤ 5.0 km/h | 快速转场 |
| 动力与驱动系统 | 行走速度（起升状态） | ≤ 0.8 km/h | 高空慢速微动，保障作业安全 |
| 动力与驱动系统 | 爬坡能力 | ≥ 25% | 适应厂区、车间等有坡度的地面 |
| 动力与驱动系统 | 制动方式 | 液压/机械制动，自动驻车 | 坡道驻车不溜车 |
| 动力与驱动系统 | 轮胎 | 无痕实心轮胎（标准） | 实心胎室内不伤地面、免维护 |
| 电气与动力源 | 电池类型 | 免维护铅酸电池 或 锂电池 | 行驶公里数不少于2公里 |
| 电气与动力源 | 电池规格 | 使用安全电压，单节电池容量不低于260~320Ah |  |
| 电气与动力源 | 充电器 | 内置智能充电器（A 级） | 支持 220V 市电充电 |
| 电气与动力源 | 续航能力 | 满电连续作业不低于约10-12 小时 |  |
| 电气与动力源 | 电机功率 | 建议升降电机约 2.2~3 kW，行走电机约 0.75~1.5 kW |  |
| 安全配置 | 防倾翻保护 | 车身倾斜超过设定角度（1.5°~3°）自动报警并停止动作 | 必须项 |
| 安全配置 | 超载保护 | 载荷超过额定值时报警并禁止升降 | 必须项 |
| 安全配置 | 紧急下降装置 | 断电或故障时可通过手动操作安全下降 | 必须项 |
| 安全配置 | 平台护栏 | 护栏高度 ≥ 1.1m，带自锁门 | 防止人员坠落 |
| 安全配置 | 双操控系统 | 地面控制盒 + 平台控制盒 | 两处均可操作升降与行走 |
| 安全配置 | 倾斜/水平报警仪 | 实时监测车身倾斜角度 | 必须项 |
| 安全配置 | 防爆阀 / 平衡阀 | 液压管路破裂时自动锁止，防止平台急速坠落 | 必须项 |
| 安全配置 | 警示灯 | 机器通电工作时警示灯必须亮起 | 必须项 |
| 安全配置 | 警示喇叭 | 机器通电工作时警示必须喇叭响起（具有可选开或关功能 | 必须项 |
| 安全配置 | 辅助支撑延伸平衡臂 | 可根据地型延伸平衡臂进行平衡及固定支撑 | 必须项 |
| 安全配置 | 防雨功能 | 具有短时间淋雨安全防护功能 | 必须项 |
| 结构材质与工艺 | 剪叉臂材质 | 高强度锰钢（Q345 / Q235）建议 | 保证结构强度与抗疲劳性能 |
| 结构材质与工艺 | 表面处理 | 静电喷塑 或 热镀锌 | 防锈耐腐蚀，适应室内外环境 |
| 结构材质与工艺 | 整机重量 | 约 2.5~5 t | 需确认作业地面承重能力 |
| 结构材质与工艺 | 收拢高度 | 约 1.3~2.2 m | 越低越便于通过门洞、货梯 |
| 结构材质与工艺 | 收拢宽度 | 约 1.0~1.5 m | 需确认通道、货梯及库房门洞尺寸 |
| 质量与交付要求 | 执行标准 | GB/T 27544-2011《剪叉式升降工作平台》等 | 要求提供型式试验/出厂检验报告 |
| 质量与交付要求 | 质保要求 | 整机质保 ≥ 2 年；关键部件（液压泵站、电控系统等）≥ 3~5 年（建议） | 写入采购合同 |
| 质量与交付要求 | 交付资料 | 产品合格证、出厂检验报告、操作手册、维护保养手册 | 随货验收 |
| 质量与交付要求 | 验收要求 | 到场检验，空载/满载升降试验、行走试验、安全装置逐项测试 | 验收合格后再付全款 |
| 选型建议 | 售后服务 | 优先选择有本地服务网点、可提供上门培训与整机质保的品牌 |  |